——划线部分为拟增加内容

阴影部分为拟删除内容

厦门市水系生态蓝线管理办法

（第二轮征求意见稿）

第一章   总  则

第一条  为切实加强水系保护与管理，改善生态及人居环境，确保水工程运行安全，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《城市蓝线管理办法》、《福建省河道保护管理条例》、《厦门市水利工程建设与管理若干规定》等法律、法规和规章，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称水系生态蓝线，是指厦门市行政区域范围内的水库、溪流和输水管渠等地表水体的保护和控制地域界线。（注：小型沟渠、灌溉渠、池塘等不纳入本管理办法）

第三条  水系生态蓝线实行统一管理与分级管理相结合，资源规划行政主管部门、水行政等相关主管部门按照部门职能分工负责蓝线的划定、管理和监督工作。

第四条  任何单位和个人都有服从水系生态蓝线管理的义务，有监督水系生态蓝线管理和对违反水系生态蓝线管理行为进行检举的权利。

第二章   水系生态蓝线划定

第五条  水系生态蓝线规划由市、区水行政主管部门会同资源规划行政主管部门联合组织编制，报市人民政府批准后实施。

第六条  水系生态蓝线的划定，应当遵循以下原则：

（一）控制范围界定清晰，做好与其他各类规划控制线的有效衔接；

（二）统筹考虑水系的整体性、协调性、安全性和功能性，确保水工程安全，改善城乡生态和人居环境；

（三）符合城市发展总体目标；

（四）符合水资源综合规划要求；

（五）符合有关法律、法规、规章和国家有关技术标准及、规范要求。

第七条  水库、溪流、输水管渠等水系，按照以下原则划定生态蓝线：

（一）水库：水库库区范围为水库校核洪水位线外延30m确定，大坝部分为其周边外延50m确定；

（二）溪流：有堤防段的溪流，规划城市建设区按照堤防堤脚外沿线外延不少于30m确定，非规划城市建设区段按照堤防堤脚外沿线外延不少于15m确定；无堤防段的溪流，规划城市建设区按照防洪岸线外延不少于30m确定，非规划城市建设区段按照防洪岸线外延不少于15m确定；

（三）输水管渠：原则上按照输水管渠的保护范围确定。

首次划定蓝线时，局部与已实际用地重叠的，已由水行政主管部门会同资源规划等部门协商调整。

第八条  水系生态蓝线规划需进行审批前修编时，应当征求相关部门、区级人民政府意见。

水系生态蓝线一经划定，未经批准不得随意变更或调整。因城乡发展、布局结构等原因，确需调整的，应当进行科学论证，经市或区水行政主管部门会同规划行政主管部门审查同意。变更调整后报市水行政主管部门汇总，由市规划行政主管部门纳入“多规合一”平台。确定可行调整方案，并按法定程序予以调整。变更调整后经市水行政主管部门汇总，由市资源规划行政主管部门纳入“多规合一”平台。

第九条  在国土空间详细规划阶段，应当依据划定的水系生态蓝线，落实水系生态蓝线范围内的保护要求和控制指标。

第三章  水系生态蓝线管理

第十条  资源规划行政主管部门负责将水系生态蓝线纳入“多规合一”平台，并进行空间规划管理；批复后的水系生态蓝线纳入“多规合一”综合平台进行动态管理；水行政主管部门负责水系生态蓝线的监督；生态环境、城市管理、建设、交通运输、市政园林等有关行政主管部门应当按照各自职责，协同做好水系生态蓝线监督管理工作，并依法履行查处违法行为的职责。

第十一条  在水系生态蓝线范围内禁止下列活动：

（一）破坏水系，从事与防洪排涝、水环境保护要求不相符合的活动；

（二）擅自建设与防汛排涝、湿地保护、水源工程安全无关的各类建筑物、构筑物；

（三）擅自建设各类排污设施和排放污染物、倾倒废弃物等污染水体的行为；

（四）擅自填堵、占用水系生态蓝线范围的行为；

（五）影响水系生态蓝线范围内设施安全的爆破、打井、采石、取土等活动和破坏地形地貌的行为；

（六）其他违反法律法规的活动。

第十二条  在水系生态蓝线范围内新建、改建、扩建各类建筑物、构建物、道路、管线和其他工程设施，依照相关法律法规还需向水行政主管部门办理审批手续的，应当依法办理。

第十三条  涉及水系生态蓝线范围内用地的项目，在项目策划过程中应当征求资源规划、水行政等有关主管部门意见。

第十四条  水系生态蓝线范围内不符合规划国土空间规划要求的原有建筑物、构筑物及其他设施，不得进行改建和扩建，按照属地管理原则，由区级人民政府负责制订迁移或者拆除计划，并组织实施。

第四章  法律责任

第十五条  违反本办法规定，在水系生态蓝线范围内进行各类建设或者破坏活动的，按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国城乡规划法》等有关法律、法规的规定予以查处；构成犯罪的，移送司法机关处理。

第十六条  各相关行政主管部门应各司其职、密切配合，加强对水系生态蓝线控制范围的监督管理，有关工作人员在执行本办法过程中，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附则

第十七条  本办法由市水行政主管部门会同市自然资源规划部门负责解释。

第十八条  本办法自公布之日起施行，有效期5年，原办法同时废止。