厦门市水平衡测试报告表

( 第     轮 )

用水类别 ： £工业

£非工业

单位名称 ：                 (盖章)

填表日期 ：

- 说   明

- 1、本表适用于月用水量3000立方米（不含）以下的用水单位（市政用水不适用于此表）。

2、本表包含“用水单位基本情况表”“水平衡测试结果汇总表”“主要测试过程记录表”和“节水项目完成情况表”。

3、本表应按照《水平衡测试通则》GB/T 12452-2022计算并填写。

4、本表所称非常规水资源利用量为取自集蓄雨水、淡化海水、再生水、矿井水、苦咸水等经过处理后达到相应水质标准的回收利用总量，但不包括工业企业内部的循环用水。

5、本表所称的各类日水量，如“取水总量”“重复用水量”等，为测试周期内所测结果的日平均值。

6、用水单位将本表盖章扫描后报送至市节水办，电子邮箱：sljzysbc@xm.gov.cn。

水平衡测试代码及计算公式

- （1）用水量： Vt=Vf+Vr=Vcy+Vf+Vs=Vcy+Vco+Vd+Vl

- （2）新水量： Vf=Vyf+Vlf        Vf=Vt-Vr

- （3）排水量： Vd=Vyd+Vld        Vd=Vf-Vco

- （4）耗水量： Vco=Vyco+Vlco      Vco=Vf-Vd

- （5）重复利用量： Vr=Vt-Vf    Vr=Vyr+Vlr=Vcy+Vs

- （6）工业用水重复利用率： R=Vr/Vt×100%

- （7）冷却水循环率：rc=Vcr/Vct×100%

- （8）冷却水用水量：Vct=Vcr+Vcf

- （9）工艺水回用率： rp=Vpr/Vpt×100%

- （10）工艺水用水量： Vpt=Vpr+Vpf

- （11）锅炉蒸汽冷凝水回用率：rb=Vbr/(D·h)×100%×p

- （12）排放率： rd=Vd/Vf×100%

- （13）新水利用系数：Kf=(Vf-Vd)/Vf<1

- （14）单位产品新水量：Vuf=Vyf/Q

- （15）单位产品用水量： Vut=(Vyf+Vr)/Q

- （16）万元产值新水量： Vwf=Vyf/Z

- （17）万元产值用水量： Vwt=(Vyf+Vr)/Z

- （18）万元产值新水量递减率： Vwf=(Vwf'-Vwf)/Vwf'×100%

- （19）企业内职工人均生活日新水量：Vrlf=Vlf/(n·d)

- （20）用水设施损失率： (Vt-VQ)/Vt×100%

Vlf：生活用新水量；Vyd：生产排水量；Vld：生活排水量；Vcr：冷却水循环量；Vcf：冷却用新水量；d：全年工作日；Vpr：工艺水回用量；Vyco：生产耗水量；Vlco：生活耗水量；Vbr：冷凝水回用量（标态）；p：水密度kg/m3(标态)；

D：锅炉产汽量kg/h；h：年工作小时数；Q：年产品总量；Vpf：工艺用新水量；Vyf：生产用新水量；Z：年产值（万元）；Vl：漏溢水量；Vs：串联用水量；Vcy：循环用水量；n：职工人数；Vwf'：上年万元产值新水量；VQ：有效供水量。

用 水 单 位 基 本 情 况 表

填报日期：       年    月    日

| 用水单位名称 （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 法定代表人 |  |
| 地 址 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 电子邮箱 |  |
| 手机/电话 |  | 传 真 |  |
| 单位用水类型 | £工业 £非工业 |  |  |
| 计划用水户号 |  |  |  |
| 第 轮测试 |  |  |  |
| 测试方式 | £自主测试 £委托测试 | 服务单位 (盖章) | 仅委托测试 需填写盖章 |
| 服务单位信息 | 地址： 电话： 填报人（签名）： *备注：若用水单位自行测试且没有委托测试机构复核的，则无需填写服务单位信息。 |  |  |
| 我单位承诺：遵守国家法律法规并严格按照《水平衡测试通则》GB/T12452-2022完成水平衡测试，所有填写的内容、数据、相关指标和节水措施真实，接受市节水行政主管部门的监督指导并积极整改；如有虚假，本单位愿承担相应责任。 |  |  |  |

水平衡测试结果汇总表（工业企业填写）

测试日期：       年   月   日 至        年   月   日

| 行业代码 |  |  |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  | 测试期间新水量用水性质比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要生产用水 |  |  |  |  | 辅助生产用水 |  |  |  |  | 附属生产用水 |  | 一级 | 二级 |  | 三级 |
| 日取水总量（新水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水资源重复利用情况（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日漏失 水量 （m3/d） | 日耗水量 （m3/d） |  | 日排水量 （m3/d） |
| 自来水 （m3） |  | 自备水源（m3） |  |  | 其它 （m3） |  |  | 合计 （m3） |  |  | 直接冷 却水循 环利用 |  | 间接冷 却水循 环利用 |  | 锅炉蒸汽冷凝水回用 |  | 工艺水回用 | 废水回用 | 其他回用 | 串联水量 （m3/d） |  | 重复用水总量合计（m3/d） |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常规水资源利用情况（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非常规水替代率（%） | 循环水量（m3/d） |  | 循环水量（m3/d） |  | 回用水量 （m3/d） |  |  |  |  |  |  |  | 节水改造项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¨有（ ）个 / ¨无 *请在《节水项目完成情况表》中 详细填写 |  |  |  |
| 雨水利用量 |  | 再生水 利用量 | 其他非常规水利用量 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复利用率 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环率（%） |  |  |  | 回用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称及用水单耗分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属用水情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主产品名称 |  |  |  | 日产量 |  |  |  |  | 产品 取水量 （m3） |  |  | 单位产品 取水量 （m3/t） |  | 合理性分析 （合理/不合理） |  | 绿化新水量（m3/d） |  |  | 食堂新水量 （m3/d） |  |  | 行政办公区新水量（m3/d） | 宿舍区 新水量（m3/d） |  | 外供水量 （m3/d） |  |
|  |  |  |  | 数值 |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿化用水 单耗（L/m2·d） |  |  | 食堂用水 单耗（L/m2·d） |  |  | 办公区人均用水 单耗（L/人·d） | 宿舍区人均用水 单耗（L/人·d） |  | 其他水量（m3/d） |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 如有更多请自行添加表格行数或另外附表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  | £合理/ £不合理 |  |  | £合理/ £不合理 | £合理/ £不合理 |  | £合理/ £不合理 |  |

水平衡测试结果汇总表（非工业单位填写）

测试日期：       年   月   日 至        年   月   日

| 单位类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行业代码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水计量率（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 | 二级 |  | 三级 |
| £机关事业 £学校 £医院 £特种行业 £商场 £ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水总量（新水） |  |  |  |  |  |  |  |  | 水资源重复利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日漏失 水量 （m3/d） | 日耗水量 （m3/d） |  | 日排水量 （m3/d） |
| 自来水 （m3） | 自备水源（m3） |  |  | 其它 （m3） |  |  | 合计 （m3） |  | 直接冷却循环利用 |  | 间接冷 却水循 环利用 |  | 锅炉蒸 汽冷凝 水回用 |  | 废水 回用 | 其他重复利用水量 （m3/d） |  |  | 重复用水总量 （m3/d） |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常规水资源利用情况（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  | 非常规水替代率（%） | 循环水量（m3/d） |  |  |  | 回用水量（m3/d） |  |  |  |  |  |  |  | 节水改造项目 |  |  |  |
| 雨水 利用量 | 再生水 利用量 |  | 其他非常规水利用量 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¨有（ ）个 / ¨无 *请在《节水项目完成情况表》中 详细填写 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 循环率（%） |  |  |  | 回用率（%） |  |  | 重复利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合用水单耗分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属区域用水分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校用水单耗 （L/人·d） |  | 酒店用水单耗 （L/床·d） |  |  |  | 医院用水单耗 （L/床·d） |  |  |  | 商城用水单耗 （L/m2·d） |  |  |  | 绿化新水量 （m3/d） |  |  |  | 食堂新水量 （m3/d） |  | 宿舍区 新水量 （m3/d） | 行政办公 新水量 （m3/d） |  | 其他用水 （m3/d） |  |
| £合理/ £不合理 |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关单位用水单耗 （L/人·d） |  | 洗车中心用水单耗（L/辆·次） |  |  |  | 洗浴中心用水单耗 （L/m2·d） |  |  |  | 专业市场用水单耗 （L/m2·d） |  |  |  | 绿化用水 单耗（L/m2·d） |  |  |  | 食堂用水 单耗（L/m2·d） |  | 宿舍人均用水 单耗（L/人·d） | 办公人均用水 单耗（L/人·d） |  | 其他用水单耗 |  |
| £合理/ £不合理 |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  |  |  | £合理/ £不合理 |  | £合理/ £不合理 | £合理/ £不合理 |  | £合理/ £不合理 |  |
| （以上综合用水单耗和附属区域用水指标请根据实际情况填写，如需填写更多指标数据请自行添加到表格中或另外附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主 要 测 试 过 程 记 录 表

- （1）用水单位取水水源情况表

| 序号 | 水源类别 | 设计 m³/d | 实际 m³/d | 输水管道规格×数量 mm | pH值 | 水温℃ | 浑浊度 NTU | 硬度（以CaCO3计） mg/L | 其他 | 主要用途 | 计划用水指标 m³/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.“水源类别”栏；当用水单位有多种水源时，分别按常规水源与非常规水源填报；常规水源包括：地表水、地下水、自来水、外购软化水、外购蒸汽等； 非常规水源包括：雨水、海水、苦咸水、城镇污水再生水、矿井水等。 2.有多条输水管时，依次列出其管径。 3.备注栏内注明水资源费、制水成本、管道材质、铺设年限、管道规格管道长度等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （2）用水单位年用水情况表

| 年份 | 取水量 万m³ |  |  | 直 接 冷 却 循 环 水 量 万m³ | 间 接 冷 却 循 环 水 量 万m³ | 其 他 循 环 水 量 万m³ | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 量 万m³ | 回 用 水 量 万m³ | 其 他 串 联 水 量 万m³ | 外 排 水 量 万m³ | 漏 损 水 量 万m³ | 耗 水 量 万m³ | 单 位 产 品 取 水 量 m³/t | 重 复 利 用 率 % | 直 接 冷 却 水 循 环 率 % | 间 接 冷 却 水 循 环 率 % | 蒸 汽 冷 凝 水 回 用 率 % | 废 水 回 用 率 % | 漏 损 率 % | 达 标 排 放 率 % | 非 常 规 水 替 代 率 % | 其 他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：“取水量”栏，按本用水单位不同水源类别，分别填在空格中。 注2：当用水中有直流冷却水量时，自行增加直流冷却水用量栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）3-1用水单位水平衡测试统计表（工业企业填写）

| 用水分类 | 序号 | 用水单元名称 | 取水量（m³/d） |  |  |  |  |  |  | 重复利用水量（m³/d） |  |  |  |  |  | 其他水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常规水源 |  |  |  | 非常规水源 |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排 水 量 | 漏 损 水 量 | 耗 水 量 |
| 主要生产 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产 用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用水量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）3-2用水单位水平衡测试统计表（非工业单位填写）

| 序号 | 用水单元名称 | 取水量（m³/d） |  |  |  | 重复利用水量（m³/d） |  |  |  |  |  | 其他水量（m³/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 常规水源 |  | 非常规水源 |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 | 其他循环水量 | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 | 其他串联水量 | 排水量 | 漏损水量 | 耗水量 |
| 水量合计（m³/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水量合计（m³/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用水量合计（m³/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （4）用水单元水平衡测试表

| 日期 | 工序或设备名称 | 输入水量（m³/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 输出水量（m³/d） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取水量 |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  |  |  | 循环水量 |  |  | 串联水量 |  |  | 排水量 | 漏损水量 | 耗水量 |
|  |  |  |  |  |  | 直接冷却循环水量 | 间接冷却循环水量 |  | 蒸汽冷凝水回用量 | 回用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：取水量、循环水量以及串联水量的空格项依据各用水单元情况填写，表中填项供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （5）设备或工序水平衡测试表

| 设备或工序名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 设备用水时间（常规、间歇、季节） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水 | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  | 次数 | 输入水量（m³/d） |  |  |  |  | 输出水量（m³/d） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取水量 | 循环水量 | 串联水量 | 回用水量 | 合计 | 循环水量 | 串联水量 | 回用水量 | 排水量 | 漏损水量 | 耗水量 | 合计 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入口水温 ℃ |  |  |  |  |  |  |  | 出口水温 ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 备注：至少需要7组数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （6）6-1用水单位用水分析表（工业企业填写）

| 用水分类 |  | 用水量 （m³/d） | 占用水量的比例 % | 取水量 （m³/d） | 占取水量的比例 % | 重复利用水量 （m³/d） | 排水量 （m³/d） | 耗水量 （m³/d） | 漏损水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产用水 | 间接循环冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接直流冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（循环） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水（直流） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助生产用水 | 直接冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间接冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗涤用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属生产用水 | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量： |  | 直接冷却水循环率： |  | 冷凝水回用率： |  | 漏损率： |  |  |  |
| 重复利用率： |  | 间接冷却水循环率： |  | 非常规水替代率： |  | 废水回用率： |  | 排水率： |  |
| 非生产 用水 | 基建 （m³/d） | 外供 （m³/d） |  | 消防 （m³/d） |  | 合计 （m³/d） |  |  |  |

- （6）6-2用水单位用水分析表（非工业单位填写）

| 用水分类 |  | 用水量 （m³/d） | 占总用水量的比例 % | 取水量 （m³/d） | 占总取水量的比例 % | 重复利用水量 （m³/d） | 排水量 （m³/d） | 耗水量 （m³/d） | 漏损水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住院大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客服用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐饮租户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿舍区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浴室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位服务取水量： |  | 直接冷却水循环率： |  | 中央空调冷却水补水率： |  | 冷凝水回用率： |  | 排水率： |  |
| 重复利用率： |  | 间接冷却水循环率： |  | 非常规水源替代率： |  | 废水回用率： |  | 漏损率： |  |
| 非运营用水 | 基建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外供 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （7）7-1生产运营情况统计表（工业企业填写）

| 序号 | 产品名称 | 原材料/工艺路线 | 产能 t/d | 实际产量 t/d | 取水量 m³ | 单位产品取水量 m³/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （7）7-2生产运营情况统计表（非工业单位填写）

| 序号 | 服务类别 | 服务设施的数量 | 服务对象数量 （人） | 建筑面积 （m2） | 取水量 （m³） | 人均取水量 （m³/人） | 单位建筑面积取水量 m3/（m2﹒a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （8）用水单位水计量器具配备统计表

| 水计量器具配备 | 项目 | 用水单位（一级） | 次级用水单位（二级） | 主要用水设备（三级） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应配备数量（只） |  |  |  |  |
|  | 已配备数量（只） |  |  |  |  |
|  | 配备率（%） |  |  |  |  |
| 其他计量器具配备 | 项目 | 应配备数量（只） | 已配备数量（只） | 配备率（%） |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- （9）用水单位水计量器具配备表

| 序号 | 管理编号 | 所在 位置 | 水源 类型 | 计量 范围 | 型号 规格 | 准确度等级 | 出厂 编号 | 安装管路口径 （mm） | 检定周期/校准间隔 | 状态 （合格/准用/停用） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （10）水计量器具明细及抄读记录表

| 水表 编号 | 所在 地点 | 口径 mm | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | 月 日 |  | ...... |  | 合计 水量 m³ | 日均 水量 m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起始读数 | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ | 水表读数 | 用水量 m³ |  |  |  |
| 水量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：抄表数据至少需要提供8天7组数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （11）水量系统平衡图（示例）

- （12）水计量网络图（示例）

- （13）给排水管网图（示例）

- * 备注：

- （1）以实际地形平面图为基础，按1：500或1：1000比例绘制，建筑物用细线表示、管线用粗线表示。

- （2）需清楚注明计量水表编号、给水管网分布、排水管网分布和给水系统设施（如：加压系统、储水池、冷却塔、

- 水质处理站等）的位置，且平面图应与实际布局相符、与水量平衡图、水表网络图相一致。

- （3）在给水图中标明管径、水表、阀门、消火栓位置。

- （4）在排水图中，标明管径及窨井。

- （5）图例参考国标GB/T50106《给排水制图标准》

- （14）节水管理制度文件

- * 节水管理制度需至少包含岗位责任、巡回检查、设备维护、用水计量等具体环节或独立篇章。

- 、

节水项目完成情况表

| 序号 | 项 目 内 容 | 实施办法 | 节水效益 （m3/d） | 投资金额 （万元） | 完成日期 | 经办部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际节水量： m3/d 堵漏量： m3/d 技改节水量： m3/d |  |  |  |  |  |  |  |

- *如需更多表格请自行添加行。